휠로더 암 감성 기반
Current Ramp Calibration 지원 프로그램

프로그램 개발 기획서

목적: 베테랑 시험원의 감성 허용범위를 데이터화하고,
암 위치·방향별 Current Ramp 파라미터 튜닝을 직관적으로 지원

제출용 기획 초안  |  2026.09.18

# 1. 프로젝트 개요

본 프로그램은 휠로더 암의 UP/DOWN 조작 감성을 정량화하고, 암 높이 4개 구간별 Start/End(Current UI상 Start/Stop) Ramp 파라미터를 시험원이 직접 조정·검증할 수 있도록 지원하는 Offline Calibration Tool이다. 시험 종료 후 저장된 CAN/센서 로그 파일을 업로드하면 프로그램이 Arm Angle Percent 원신호에서 암의 실제 움직임 Start/Stop 이벤트를 검출하고, 이벤트가 발생한 순간의 Arm Angle Percent로 Zone을 판정하여 해당 Ramp와 충격감·응답성을 평가한다. 실시간 장비 연결·실시간 CAN 수집·ECU Parameter Write는 본 프로젝트 범위에서 제외한다. 자동 추천 기능은 참고정보로 제공하되, 최종 파라미터 결정권은 시험원에게 둔다.

“자동 튜닝 프로그램”보다 “감성 기반 Offline Calibration 지원 프로그램”에 가깝다. 시험 후 저장된 로그를 업로드하면 프로그램이 Arm Angle Percent 원신호에서 실제 Movement Start/Stop 이벤트를 검출하고, 이벤트 순간의 Arm Angle Percent로 Zone을 판정한다. Current CAN으로 Start/Stop Ramp 및 응답시간을 계산하고, Pressure/Pitch 원신호에서 미분 Feature를 생성해 기준 감성과 비교한다. 사용자는 그래프 드래그·기울기 입력·파라미터 직접 입력으로 Ramp Profile을 수정하고 최종값을 확정한다.

## 1.1 개발 배경

암 조작성은 단순 압력·속도만으로 평가하기 어렵고, 베테랑 시험원이 느끼는 “탁 걸림”, “쏠림”, “부드러움”, “반응이 답답함” 등의 감성 판단이 Calibration에 중요하다.

현재 이러한 감성 판단은 개인 경험에 의존하기 쉬우며, 기준 인원의 암묵지를 데이터와 연결해 재사용 가능한 형태로 보존할 필요가 있다.

암 Current Ramp를 지나치게 느리게 하면 충격은 감소하지만 응답성이 나빠질 수 있으므로, 목표는 “충격 최소화”가 아니라 “감성 허용범위 내 최적 응답성 확보”이다.

## 1.2 개발 목표

암 높이와 조작 방향에 따라 적용되는 16개 Ramp Calibration Parameter를 시각적으로 편집한다.

시험 종료 후 업로드한 CAN/센서 원시 데이터를 이용해 Arm Cylinder Head Pressure와 Pitch Angle의 변화 및 미분 Feature를 프로그램 내부에서 자동 생성·계산한다.

기준 시험원의 감성 허용범위(Profile)를 라벨링하고, 신규 시험 결과가 해당 허용영역에 들어오는지 표시한다.

기준 Profile과 물리 Feature를 근거로 추천 Ramp 값을 산출하되, 화면 우측의 참고 추천으로만 제공한다.

시험조건·파라미터·업로드 로그·Movement Start/Stop 이벤트별 분석결과·감성평가·결과를 버전 관리하여 향후 암묵지 DB와 추천모델 학습에 활용한다.

# 2. Calibration Parameter 구조

암 높이는 Arm Angle Percent 기준으로 최하단 0%에서 최상단 100%까지 정규화하며, 실제 독립 튜닝 구간은 0~30%, 30~50%, 50~70%, 70~100%의 4개이다. 100%는 별도 튜닝구간이 아니라 70~100% 구간의 Parameter를 유지하는 형식상의 최상단 Endpoint로 처리한다. 0/30/50/70/100% 경계는 이벤트 기준점이 아니라 Zone 분류 기준이다. 암이 실제로 움직이기 시작하거나 멈추는 순간의 Arm Angle Percent를 읽어 그 이벤트가 어느 Zone에 속하는지 결정한다.

| 구간 | 암 높이 | UP | DOWN | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 | 0~30% | Start Ramp / Stop(End) Ramp | Start Ramp / Stop(End) Ramp | 독립 튜닝 |
| Zone 2 | 30~50% | Start Ramp / Stop(End) Ramp | Start Ramp / Stop(End) Ramp | 독립 튜닝 |
| Zone 3 | 50~70% | Start Ramp / Stop(End) Ramp | Start Ramp / Stop(End) Ramp | 독립 튜닝 |
| Zone 4 | 70~100% | Start Ramp / Stop(End) Ramp | Start Ramp / Stop(End) Ramp | 독립 튜닝 |
| 100% Endpoint | 최상단 | Zone 4 값 유지 | Zone 4 값 유지 | 독립 파라미터 없음 |

따라서 핵심 독립 Parameter 수는 4구간 × (UP Start, UP End, DOWN Start, DOWN End) = 총 16개이다.

## 2.1 Parameter 정의

| 항목 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UP Start Current Ramp | %/sec | 암 UP 움직임이 해당 Zone에서 시작할 때 적용/평가하는 Current 상승 Ramp |
| UP End Current Ramp | %/sec | 암 UP 움직임이 해당 Zone에서 멈출 때 적용/평가하는 Current 종료(Stop) Ramp |
| DOWN Start Current Ramp | %/sec | 암 DOWN 움직임이 해당 Zone에서 시작할 때 적용/평가하는 Current 상승/구동 Ramp |
| DOWN End Current Ramp | %/sec | 암 DOWN 움직임이 해당 Zone에서 멈출 때 적용/평가하는 Current 종료(Stop) Ramp |

ECU 내부에서 Start/End Ramp가 실제 Current Profile의 어느 구간을 지배하는지, Parameter의 부호·최소/최대값·해상도·보간 방식은 실제 Calibration 사양을 받아 확정해야 한다. 본 기획의 이벤트 매핑은 Zone 진입/이탈이 아니라 “암 움직임 시작 시 Start Ramp, 암 움직임 정지 시 End(Stop) Ramp”이다. 이벤트가 발생한 순간의 Arm Angle Percent로 적용 Zone을 선택한다.

# 3. 핵심 화면 및 UX 요구사항

자동추천보다 수동 Calibration 작업의 직관성이 최우선이다. 한 화면에서 “선택한 시험 로그 - Movement Start/Stop 시점의 암 구간/방향 - Ramp Profile - Start/Stop 응답 - 감성 판정 - 추천값”을 함께 볼 수 있어야 한다.

## 3.1 메인 Calibration 화면

┌──────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Log / Event │ Ramp Profile 편집 그래프 │ 추천 / 감성 판정 │ │ 파일 업로드 │ Current(%) │ Acceptable 92% │ │ 50-70/DOWN │ ●───────● Drag Handle │ 추천 Start +10%/s │ │ START/STOP │ Start Stop(End) │ 추천 Stop -15%/s │ ├──────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │ 원신호: Arm Angle% ¦ Current ¦ Head P ¦ Pitch │ │ 파생신호: dArm/dt ¦ dCurrent/dt ¦ dP/dt ¦ dPitch/dt ¦ d²Pitch/dt² │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Start/Stop Event Window ¦ 기준 감성 비교 ¦ 메모 ¦ 버전 저장 ¦ 확정 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Ramp Profile 수정 방식 - 세 가지 모두 지원

| 수정 방식 | 동작 | 필수 UX |
| --- | --- | --- |
| ① 그래프 Drag | Start/Stop(End) Handle 또는 Profile 선을 마우스로 드래그 | 드래그 즉시 %/sec 및 수치필드 실시간 갱신 |
| ② 기울기 입력 | Start/Stop(End) Ramp의 %/sec를 직접 입력 | 입력 즉시 그래프 기울기 갱신 |
| ③ Parameter 직접 입력 | ECU Calibration 값 자체를 직접 입력 | 유효범위 검사 후 그래프와 기울기 자동 동기화 |

세 방식은 반드시 양방향 동기화되어야 한다. 어느 하나를 수정하면 나머지 표현도 즉시 동일 값으로 갱신한다.

Undo / Redo, 직전 적용값 복원, 기준 Profile 값으로 복원 기능을 제공한다.

Parameter 최소/최대값, 변화 Step, Zone 경계 연속성 조건을 위반하면 즉시 경고하고 저장을 막거나 사용자 확인을 요구한다.

자동추천은 우측 Side Panel에 표시하고 “추천값 적용”을 누르기 전에는 Ramp Profile을 변경하지 않는다.

## 3.3 그래프 요구사항

X축은 실제 Calibration 사양에 따라 Time 또는 Normalized Transition Phase로 설정 가능해야 한다.

Y축은 Current command(%) 또는 Actual Current 값으로 표시한다.

현재값, 직전값, 기준인원 Reference, 추천값을 Overlay 비교할 수 있어야 한다.

Start Ramp와 Stop(End) Ramp 구간을 색/음영 또는 라벨로 구분하고, 각 기울기(%/sec)를 선 위에 표시한다.

UP/DOWN, Zone 1~4 전환 시 해당 Ramp Profile과 업로드 로그에서 검출된 Movement Start/Stop 이벤트 중 선택 Zone에 속하는 이벤트가 자동 로딩된다.

## 3.4 사용자 제안 UI 스케치 반영

아래 스케치는 사용자가 의도한 메인 Calibration 화면의 개념 배치이다. 실제 구현에서는 동일한 기능 구성을 유지하되, Current(%)와 Arm Angle(%)처럼 단위가 다른 신호는 하나의 Y축에 혼합하지 않고 동일 Time 축을 공유하는 별도 Track/보조축으로 표시한다.

그림 1. 사용자 제안 메인 UI 스케치(개념도)

스케치의 화면 요소는 다음 요구사항으로 구현한다.

좌측 Arm Position 영역: 최하단 0%부터 30/50/70/100%까지 암 자세를 직관적으로 표시하고, 현재 선택/분석 중인 Zone을 강조 표시한다.

중앙 Ramp Profile 영역: X축은 Time, Y축은 Current(%)로 표시한다. Start Ramp와 End(Stop) Ramp를 구분하여 표시하고, 각 Zone에 적용되는 기울기(%/sec)를 해당 선분 위에 숫자로 표시한다.

Arm Angle % 동기화 표시: 0/30/50/70/100% 경계는 Zone 구분선/밴드로 표시하고, 실제 이벤트 Marker는 Arm Angle Percent의 시간변화와 d(Arm%)/dt로 검출된 Movement Start/Stop 시점에 표시한다. Start/Stop 분석 Window를 해당 Marker 전후로 음영 처리하며, Current CAN 파형과 같은 Time 축에서 비교할 수 있어야 한다.

직관적 수정: 그래프의 Handle/선분을 마우스로 Drag하거나, 기울기(%/sec)를 직접 입력하거나, 실제 Calibration Parameter 값을 직접 입력하는 세 방식을 모두 지원하며 서로 실시간 동기화한다.

우측 Recommendation 영역: Zone/Direction별 Start Ramp 및 Stop(End) Ramp 추천값을 표 형태로 제공한다. 추천값은 참고용이며, 사용자가 Apply/채택하기 전에는 현재 Calibration 값에 반영하지 않는다.

하단 충격 판정 영역: 선택한 Movement Start 또는 Stop 이벤트 기준으로 계산된 Current Ramp, Response Delay/Stop Response Time, Head Pressure, dP/dt, Pitch Angle, ΔPitch, dPitch/dt, d²Pitch/dt², 필요 시 Settling Time과 기준값을 표시하고 PASS/CAUTION/FAIL 상태를 함께 표시한다.

상단 작업 버튼: 시험 로그 불러오기/분석 실행, Calibration Set 저장, Parameter Export를 명확히 분리한다. MVP에서는 Parameter Export까지만 지원하고 ECU 직접 Write는 하지 않는다.

비교 Overlay: 현재값, 직전값, 기준 베테랑 Reference, 추천값을 선택적으로 Ramp Graph에 겹쳐 표시할 수 있어야 한다.

UI 명칭 원칙

ECU/내부 데이터 구조의 공식 명칭이 Start Current Ramp / End Current Ramp라면 이를 유지한다. 다만 본 프로그램의 이벤트 의미는 “Movement Start 시 Start Ramp, Movement Stop 시 End Ramp”로 명확히 정의한다.

사용자 화면에서는 현장 직관성을 위해 End Ramp를 “Stop Ramp” 또는 “End(Stop) Ramp”로 표시한다.

추천값과 기준값은 색상만으로 구분하지 말고 선 스타일·라벨·범례를 함께 사용한다.

# 4. 입력 데이터 및 CAN/센서 신호

| 신호 | 필수도 | 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| Arm Angle Percent | 필수 | Zone 판정 + 프로그램 생성 d(Arm%)/dt를 이용한 Movement Start/Stop 및 UP/DOWN 검출 |
| Joystick Position / Direction | 선택 | 로그에 존재할 경우 방향/조작상태 검증용 보조신호. 필수 입력 아님 |
| Current Command | 필수(택1) | Start/Stop Current Ramp, Current onset/decay 및 dCurrent/dt 계산. Actual Coil Current와 둘 중 최소 1개 필수 |
| Actual Coil Current | 필수(택1), 권장 | 실제 밸브 구동 Current, Ramp 기울기와 Command 대비 추종성 확인. Current Command와 둘 중 최소 1개 필수 |
| Arm Cylinder Head Pressure | 필수 | 원신호. 프로그램에서 dP/dt, Peak, ΔP 생성 |
| Pitch Angle | 필수 | 원신호. 프로그램에서 dPitch/dt, d²Pitch/dt², ΔPitch 생성 |
| Engine RPM | 권장 | 펌프 공급조건/시험조건 보정 |
| Hydraulic Oil Temperature | 권장 | 점도 변화에 따른 응답 보정 |
| Payload / Bucket Load | 권장 | 하중 조건별 감성 차이 구분 |
| Ride Control State | 선택 | Accumulator/Ride Control 개입 여부 분리 |
| Rod Pressure | 선택~권장 | 실린더 Force 해석 정확도 향상 |
| Time / Timestamp | 필수 | 공통 시간축, Sampling 검증 및 모든 미분·응답시간 계산. 4.3에서 CSV 시간 채널 연결 |

## 4.1 Sampling / 동기화

기본 목표 Sampling Time: 0.01 s (10 ms, 100 Hz). 일반적인 과도응답 비교 및 파라미터 변화 추적용 기준으로 사용한다.

Head Pressure의 매우 짧은 Spike Peak 또는 정확한 dP/dt 분석이 필요하면 5 ms 또는 그보다 빠른 별도 계측을 옵션으로 둔다.

CAN 송신주기와 실제 센서/ECU 내부 필터 대역폭이 동일하지 않을 수 있으므로, 신호별 원시 업데이트 주기와 필터 여부를 메타데이터로 관리한다. 미분값의 신뢰도는 원신호의 샘플링·필터 특성에 영향을 받으므로 분석결과와 함께 해당 메타데이터를 보존한다.

모든 신호는 동일 Time Base로 정렬한다. Joystick 신호는 필수 입력으로 사용하지 않는다. Arm Angle Percent 원신호를 smoothing한 뒤 d(Arm%)/dt를 프로그램에서 생성하여 암의 실제 Movement Start/Stop 시점을 검출하고, 각 이벤트 시점의 Arm Angle Percent로 Zone을 판정한다. UP/DOWN 방향은 Start 이후 d(Arm%)/dt의 부호로 판별한다.

## 4.2 Movement Start/Stop 이벤트 검출 및 Zone 판정

Zone 경계(0/30/50/70/100%) 자체를 Start/Stop 이벤트로 사용하지 않는다. Start 이벤트는 정지 상태의 암이 실제로 움직이기 시작하는 순간, Stop 이벤트는 움직이던 암이 실제로 정지하는 순간이다. Start/Stop 각각의 이벤트 시점에서 Arm Angle Percent를 조회하여 0~30, 30~50, 50~70, 70~100% 중 해당 Zone을 할당한다. 따라서 한 번의 동작에서 Start Zone과 Stop Zone이 서로 다를 수 있다.

| Zone | 범위 | UP 적용 조건 | DOWN 적용 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 | 0~30% | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 0~30%이면 해당 Zone UP Ramp 적용 | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 0~30%이면 해당 Zone DOWN Ramp 적용 | 경계는 이벤트가 아니라 Zone 분류값 |
| Zone 2 | 30~50% | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 30~50%이면 해당 Zone UP Ramp 적용 | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 30~50%이면 해당 Zone DOWN Ramp 적용 | 정확히 30%일 때 귀속 Rule은 사전 확정 |
| Zone 3 | 50~70% | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 50~70%이면 해당 Zone UP Ramp 적용 | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 50~70%이면 해당 Zone DOWN Ramp 적용 | 정확히 50%일 때 귀속 Rule은 사전 확정 |
| Zone 4 | 70~100% | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 70~100%이면 해당 Zone UP Ramp 적용 | Start/Stop 이벤트 시 Arm Angle이 70~100%이면 해당 Zone DOWN Ramp 적용 | 100%는 Zone 4 유지; 70% 귀속 Rule 사전 확정 |

Movement Start는 |d(Arm%)/dt|가 정지상태 기준에서 Start Threshold를 초과한 상태가 설정된 Hold Time 이상 지속될 때 검출하고, Movement Stop은 이동상태에서 |d(Arm%)/dt|가 Stop Threshold 아래로 내려간 상태가 Hold Time 이상 지속될 때 검출한다. 노이즈에 의한 반복 검출을 막기 위해 Start/Stop Threshold에 hysteresis를 두며, 정확한 Threshold·Hold Time은 실제 로그로 튜닝 가능한 Configuration 값으로 관리한다.

Start 이벤트에서는 이벤트 직전의 Current CAN 상승 시작점을 탐색하고, Current 변화 기울기(%/sec 또는 환산 가능한 mA/sec), Current 발생→Arm Movement Start까지의 Response Delay, Start 시점 전후의 Pressure/Pitch 과도응답을 계산하여 이벤트가 속한 Zone/Direction의 Start Ramp 평가와 연결한다.

Stop 이벤트에서는 이벤트 직전의 Current CAN 감소/종료 시작점을 탐색하고, Current 감소 기울기, Current 감소 시작→Arm Movement Stop까지의 Stop Response Time, Stop 전후의 dP/dt·Pitch·Pitch 미분값·Settling Time을 계산하여 이벤트가 속한 Zone/Direction의 Stop(End) Ramp 평가와 연결한다.

Current Command와 Actual Coil Current가 모두 존재하면 두 신호를 함께 저장·비교한다. 둘 중 하나만 제공 가능한 경우 최소 1개의 Current CAN 신호를 필수로 사용한다. Current가 mA 단위이면 ECU/밸브 Scale 정보를 이용해 %로 정규화하거나 원단위 기울기(mA/sec)를 함께 보존한다.

## 4.3 Channel Mapping

CSV Import 직후, 분석 전에 표준 입력신호와 실제 CSV 헤더를 연결하는 Channel Mapping 화면을 제공한다. 자동추천은 후보 제시이며, 사용자가 드롭다운 선택과 신호 의미·단위를 최종 확인한 뒤 Mapping Confirm을 실행해야 분석을 시작할 수 있다. 기존 4.2의 이벤트 검출 로직과 3.4의 메인 UI 스케치는 유지하며, 매핑 화면은 Import 단계에 추가한다.

### 표준 신호와 실제 CSV 헤더 연결 예시

아래는 sample data.csv의 실제 헤더를 사용한 초기 추천 화면이다. [ … ▼ ]는 CSV 전체 헤더와 미매핑 항목을 제공하는 검색형 드롭다운을 뜻한다. 긴 헤더는 줄바꿈하되 원문을 그대로 보존한다. 추천 상태를 확인 완료로 간주하지 않는다.

| 프로그램 표준 신호 | 필수 여부 | CSV 헤더 드롭다운의 추천 선택값 | 단위 및 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Time / Timestamp | 필수 | [ Time[s] ▼ ] | s 확인 |
| Arm Angle Percent | 필수 | [ LASP::FFD3_BoomAnglePercentage ▼ ] | 0~100% 의미 확인 |
| Current Command 또는 Actual Coil Current — UP | 필수 택1 UP 분석 | [ LOGE_::EPPR_ArmUp[mA] ▼ ] | mA; 종류 확인 |
| Current Command 또는 Actual Coil Current — DOWN | 필수 택1 DOWN 분석 | [ LOGE_::EPPR_ArmDown[mA] ▼ ] | mA; 종류 확인 |
| Arm Cylinder Head Pressure | 필수 | [ LABHRP::FFD2_ArmCylinderHeadPressure ▼ ] | 단위 미표기 확인 필요 |
| Pitch Angle | 필수 | [ Body_IMU_Angle_SQ::PitchAngle[deg] ▼ ] | deg; 부호 확인 |
| Engine RPM | 선택 권장 | [ EEC1::EngSpeed[rpm] ▼ ] | rpm 확인 |
| Hydraulic Oil Temperature | 선택 권장 | [ 미매핑 — 해당 헤더 없음 ▼ ] | 조건값 별도 입력 가능 |
| Payload / Bucket Load | 선택 권장 | [ 미매핑 — 해당 헤더 없음 ▼ ] | 조건값 별도 입력 가능 |

LOGI_::AngleSensorVoltage_Arm[mV]는 추가 센서 전압 채널로 미사용 목록에 표시한다. 별도 보정식이 확인되지 않으면 Arm Angle Percent의 대체 신호로 자동 선택하지 않는다. Joystick, Ride Control, Rod Pressure도 이 CSV에는 해당 헤더가 없어 선택 미매핑으로 표시한다.

### 자동추천과 사용자 최종확인

프로그램은 헤더명·별칭 사전·단위 호환성·데이터 범위를 함께 사용해 추천 후보와 추천 이유를 표시한다. 동일 점수 후보, 중복 헤더, 의미가 모호한 후보는 확인 필요로 둔다. 헤더는 대소문자 등으로 정규화하여 검색할 수 있지만 원문과 열 위치를 저장한다. 하나의 채널을 서로 다른 물리 신호에 중복 연결하면 경고한다.

이 CSV는 UP/DOWN 분리 모드를 기본 추천한다. EPPR_ArmUp[mA]와 EPPR_ArmDown[mA]의 이름만으로 Current Command인지 Actual Coil Current인지 확정할 수 없으므로 DBC 또는 계측 정의를 확인하여 역할을 지정한다. 방향별로 Command/Actual 중 최소 하나가 필요하며, 둘 다 있으면 각각 보존한다. 단일 Current 모드도 지원하되 부호·방향 규칙을 확인한다. 분리 채널을 임의로 더하거나 빼서 단일 신호로 만들지 않는다. UP/DOWN 이벤트 방향 판정은 기존 Arm Angle 미분 로직을 따른다.

### 단위 변환과 데이터 검증

원단위와 분석단위를 나란히 표시하고 변환식·계수·오프셋을 기록한다. s/ms는 ms÷1,000, A/mA는 A×1,000, MPa/bar는 MPa×10, rad/deg는 rad×180/π로 변환한다. 압력 단위는 헤더와 수치 크기만으로 확정하지 않는다. Arm Angle의 0~100% 스케일과 증가 방향, Pitch의 좌표계·부호도 확인한다.

전류 mA를 %로 바꾸려면 ECU/밸브 보정 범위 또는 보정곡선이 필요하다. 선형 보정이 확인된 경우에만 100×(I−I0)/(I100−I0)를 사용하고 UP/DOWN별 계수를 저장한다. 보정 정보가 없으면 mA 및 mA/s로 보존하고 %/sec 비교·추천 기능은 비활성화한다. 전류 단위가 확인된 원단위 분석까지 불필요하게 차단하지 않는다.

| 검증 항목 | 판정 및 처리 |
| --- | --- |
| 필수 매핑 | Time, Arm Angle, Head Pressure, Pitch와 분석 방향별 Current를 확인한다. 필수 미매핑·신호 역할 미확정·필수 단위 미확정이면 Mapping Confirm과 분석 시작을 차단한다. 선택 미매핑은 경고 후 진행하며 관련 보정·비교 기능을 제한한다. |
| 범위와 결측 | 숫자 변환 실패, NaN/Inf, 결측률, 연속 결측, 최소·최대·고정값 구간을 표시한다. Arm Angle 0~100%와 장비별 전류·압력·Pitch 허용 범위를 검사한다. 결측을 0으로 대체하거나 범위 밖 값을 자동 잘라내지 않는다. |
| 시간과 Sampling | 시간의 단조 증가, 중복·역전, Δt 최소/중앙값/최대, 지터와 긴 공백을 검사한다. 목표 10 ms 대비 편차와 실제 신호 업데이트 주기를 구분한다. 불규칙 샘플을 고정 10 ms로 가정해 미분하지 않는다. |
| 예외와 재검증 | 허용 결측 길이·범위·Sampling 편차 기준은 설정으로 관리한다. 오류 구간은 분석 제외 또는 NO DATA 처리하며 처리 방식·영향 구간을 기록한다. 보간은 승인된 짧은 구간에 한정하고 이벤트·미분 신뢰도를 재검증한다. 매핑이나 단위 변경 시 기존 확인을 해제하고 다시 검증한다. |

### sample data.csv 화면 표시 예시

파일: sample data.csv  |  데이터 6,599행  |  채널 8개  |  시간 0.00~65.98 s  |  Δt 중앙값 10.00 ms

화면 상단: [Mapping Profile 선택 ▼] [자동추천] [Current Mode: UP/DOWN 분리 ▼]. 중앙에는 앞의 매핑 표와 각 행의 [추천 이유] [원단위 ▼] [분석단위 ▼] [미리보기] [확인]을 배치한다. 하단에는 검증 결과, 미사용 헤더와 [다시 검증] [Mapping Confirm] [Profile 저장] [분석 시작]을 배치한다.

초기 상태 예시: “Head Pressure 단위 확인 필요”, “UP/DOWN Current의 Command/Actual 역할 확인 필요”, “Oil Temp/Payload 미매핑 — 선택 신호”. 필수 확인 전 Mapping Confirm과 분석 시작은 비활성 상태다. 사용자 확인 후에만 활성화하며, 이 예시가 확인 완료된 매핑을 의미하지 않는다.

실제 값 확인: Arm Angle 0.00~92.36, Head Pressure 0.00~111.25(단위 미확정). 첫 데이터 행은 전체 채널이 0이다. 초기화 샘플 가능성을 경고하되 자동 삭제하지 않고 사용자 또는 확정된 전처리 규칙에 따라 제외 여부를 기록한다.

### Mapping Profile 저장과 재사용

확정 매핑을 “시험장비 A 채널맵” 같은 이름으로 저장한다. Profile ID/Version, 원문 헤더·열 식별자, 표준 신호, Current 모드·역할·방향, 원단위·분석단위·변환식, 보정 근거, 허용 범위·결측·Sampling 기준, 작성자·확정 시각을 포함한다. 감성 평가용 ExpertProfile과 구분한다.

다음 파일을 Import하면 동일 헤더와 단위가 있는 항목을 제안 상태로 복원하고 전체 데이터 검증을 다시 실행한다. 누락·이름 변경·중복·단위 변경은 강조하고 재매핑을 요구한다. 이전 파일의 확인 결과를 새 파일에 그대로 적용하지 않으며, 사용자가 Mapping Confirm으로 최종 확정한다. RawLog 및 분석결과에 Profile ID/Version과 실제 적용 매핑 스냅샷을 함께 저장한다.

# 5. 감성 평가용 Feature 계산

용어 원칙 dP/dt, Pitch 2차미분 등을 조합한 값은 물리학적 “충격량(Impulse)”이 아니라 시험팀이 정의하는 “Shock Index / 충격감 지수”로 명명한다. 원시 Feature도 반드시 함께 저장·표시한다.

## 5.1 Arm UP 평가 Feature

| Feature | 예시 정의 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Pressure Rate | Head Pressure 원신호 → smoothing → max ¦dP_head/dt¦ | Movement Start/Stop 전후 유압 과도응답의 급격함 |
| Pressure Peak / ΔP | Head Pressure 원신호에서 P_peak, P_peak - P_before | Movement Start/Stop 전후 압력 변화폭 |
| Pitch Angular Acc. | Pitch Angle 원신호 → smoothing → max ¦d²Pitch/dt²¦ | 차체의 순간적인 앞뒤 회전 충격 |
| Pitch Δ / Oscillation | Pitch Angle 원신호에서 ΔPitch, Peak-to-Peak, RMS 등 | 충격 후 차체 흔들림 크기 |
| Arm Deceleration | Arm Start/Stop Dynamics | Arm Angle Percent → d(Arm%)/dt 및 필요 시 추가 미분 |
| 암 움직임 시작/정지의 급격함 및 이벤트 검출 | 허용 Band 내 복귀시간 | 잔류진동/정착성 |

## 5.2 Arm DOWN 평가 Feature

Arm DOWN, 특히 상단부(예: Zone 4)에서는 순간 충격뿐 아니라 차체가 실제로 어느 Pitch 자세까지 이동하는지가 감성에 중요하므로 Pitch Angle 자체를 핵심 인자로 포함한다.

| Feature | 필수 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Absolute Pitch Angle | 필수 | 상단에서 내릴 때 실제 자세 수준 |
| ΔPitch | 필수 | 시험 시작 Pitch 대비 변화량 |
| Pitch Rate | 권장 | Pitch Angle 1차 미분으로 프로그램 생성 |
| Pitch Angular Acceleration | 권장 | Pitch Angle 2차 미분으로 프로그램 생성 |
| Head Pressure / dP/dt | 필수 | Head Pressure 원신호 및 프로그램 생성 dP/dt |
| Settling Time | 권장 | 차체/암의 안정화 시간 |

## 5.3 신호 처리 원칙

Pitch Angle의 1차·2차 미분값은 입력 신호로 요구하지 않는다. 업로드된 Pitch Angle 원신호에 필터링/smoothing을 적용한 뒤 프로그램이 Pitch Rate(dPitch/dt)와 Pitch Angular Acceleration(d²Pitch/dt²)을 생성한다.

Arm Cylinder Head Pressure의 미분값도 입력 신호로 요구하지 않는다. 업로드된 Head Pressure 원신호로부터 프로그램이 dP/dt를 생성한다. Arm Angle Percent에서는 d(Arm%)/dt를 생성하여 Movement Start/Stop 검출과 UP/DOWN 판별에 사용하며, Current CAN에서도 dCurrent/dt 및 실제 Ramp 기울기를 계산한다.

수치미분은 Raw 신호를 단순 1-step 차분하지 않고, 설정 가능한 smoothing과 중앙차분 등 안정적인 방법을 사용한다. 10 ms 로그 기준의 미분 계산식·필터 Window·경계처리 방법은 설정 및 Version으로 관리한다.

필터 Cut-off, smoothing window, Movement Start/Stop 검출 Threshold·Hold Time, 이벤트 분석 Window는 Configuration 값으로 관리하고 원본 데이터는 수정하지 않는다. 원신호와 생성된 파생신호를 동시에 조회할 수 있어야 한다.

## 5.4 프로그램 생성 파생 데이터

입력 로그에는 미분 Parameter가 별도로 존재하지 않는 것을 전제로 한다. 프로그램은 원신호와 Timestamp를 이용하여 dP/dt, dPitch/dt, d²Pitch/dt², d(Arm%)/dt, dCurrent/dt 등을 자동 생성하고 계산식·필터·검출 Version을 함께 저장한다. Movement Start 이벤트는 해당 이벤트 위치의 Start Ramp와, Movement Stop 이벤트는 해당 이벤트 위치의 Stop(End) Ramp와 각각 연결한다.

| 입력 원신호 | 프로그램 생성값 | 주요 용도 |
| --- | --- | --- |
| Head Pressure | dP/dt | 유압 과도응답/Start·End 충격성 |
| Pitch Angle | dPitch/dt | 차체 Pitch 변화속도 |
| Pitch Angle | d²Pitch/dt² | 차체 Pitch 순간충격 |
| Arm Angle Percent | d(Arm%)/dt | Movement Start/Stop 검출, UP/DOWN 판별, 응답성 |
| Current Command / Actual Current | dCurrent/dt, 실제 Ramp(%/sec 또는 mA/sec) | Start/Stop Ramp 확인, Current onset/decay, Response Delay 계산 |

# 6. 기준 시험원 감성 Profile / 라벨링 설계

프로그램의 핵심 학습 데이터는 “어떤 물리 응답을 기준 시험원이 허용하는가”이다. 개인정보 중심의 인물 프로필이 아니라, 조건별 Preference/Acceptability Profile을 구축한다.

| 저장 항목 | 예시 |
| --- | --- |
| 시험조건 | Direction / Movement Start 또는 Stop / 이벤트 시 Arm Angle% 및 Zone / 1,800 rpm / 특정 Payload / Oil Temp |
| Calibration Set | DOWN Start 320 %/s, DOWN End 250 %/s 등 |
| 물리 Feature | Start/Stop별 Current Ramp, Response Time, Pitch max, ΔPitch, dP/dt, ΔP, Settling Time 등 |
| 감성 라벨 | 충격감 OK/NG, Pitch감 OK/NG, 전체 Accept/Reject |
| 응답성 라벨 | Too Slow / Good / Too Aggressive 또는 1~5 |
| 비교선호(선택) | A가 B보다 좋음 / 비슷함 / B가 좋음 |
| 반복성 | 동일조건 반복 횟수 및 평가 일관성 |
| 메모 | “상단 DOWN에서 앞쪽 쏠림이 큼” 등 정성 코멘트 |

## 6.1 라벨링 원칙

각 Zone × Direction에서 여러 Ramp 조합을 반복시험하고 Accepted / Borderline / Rejected 영역을 만든다.

동일 Parameter를 반복 평가해 기준 시험원 자체의 변동성을 확인한다. 단발성 한 번의 OK/NG만으로 Threshold를 확정하지 않는다.

상단 DOWN처럼 Pitch가 중요한 상황은 Shock 라벨과 Pitch 라벨을 분리하여 NG 원인을 식별한다.

충격은 작지만 지나치게 느린 경우를 별도 “Too Slow”로 라벨링해, 시스템이 무조건 느린 Ramp를 추천하는 것을 방지한다.

# 7. Calibration 및 추천 로직

추천 기능은 “최종 결정”이 아니라 기준 시험원 Profile에 근거한 Side Recommendation이다. 실제 Parameter 확정은 사용자가 수동으로 검토·수정 후 Confirm 해야 한다.

업로드된 Arm Angle Percent를 smoothing하고 d(Arm%)/dt를 생성하여 Movement Start/Stop 이벤트를 자동 검출한다. 각 이벤트 시점의 Arm Angle Percent를 이용해 Zone 1~4를 각각 판정한다.

UP/DOWN 방향은 Movement Start 이후 d(Arm%)/dt의 부호로 판별한다. Joystick 신호는 필수가 아니며, 로그에 존재할 경우에만 방향/조작상태 검증용 보조신호로 사용할 수 있다.

각 Start/Stop 이벤트에 대해 해당 이벤트의 Zone/Direction에 대응하는 Start Ramp 또는 Stop(End) Ramp Profile을 로드한다.

사용자가 그래프 Drag, 기울기 입력 또는 Parameter 입력으로 Profile을 조정한다.

시험 종료 후 로그를 Import하면 Arm Angle Percent 및 프로그램 생성 d(Arm%)/dt를 이용해 Movement Start/Stop 이벤트를 자동 검출하고, 이벤트 시점의 Arm Angle Percent로 Zone을 할당한다.

Import한 새 로그는 4.3 Channel Mapping에서 필수 신호·단위·품질 검증 및 사용자 확정을 완료한 뒤 기존 Movement Start/Stop 분석으로 전달한다. Mapping Profile을 재사용할 때에도 같은 검증과 확정을 수행한다.

Movement Start/Stop 이벤트 Window에서 Current Ramp/dCurrent/dt, Response Delay 또는 Stop Response Time, Head Pressure, dP/dt, Pitch Angle, dPitch/dt, d²Pitch/dt² 및 응답성 Feature를 계산하고 기준 시험원 Profile과 비교한다.

Acceptable 여부와 원인(Shock, Pitch, Too Slow 등)을 표시한다.

Side Panel에 다음 시험용 Ramp 조정값을 추천한다. 추천값은 자동 적용하지 않는다.

사용자가 수동 수정/채택한 Ramp를 별도 Calibration Set으로 Export하여 장비에 적용한 뒤 재시험하고, 새 로그를 다시 업로드하여 비교한다. 최종값은 사용자가 Version으로 확정한다.

## 7.1 추천 목표함수 개념

최적화 방향 “Shock 최소”가 아니라 “감성 허용범위 및 안전조건을 만족하면서 응답성이 가장 좋은 Ramp”를 찾는다. 즉 너무 느린 세팅도 탈락할 수 있어야 한다.

권장 판단 구조(개념):

필수 제약: Pressure / Pitch / Safety Limit 초과 없음 감성 제약: 기준 시험원 Acceptability 범위 만족 성능 제약: Too Slow 영역 제외, 목표 응답성 충족 추천 출력: 현재값 대비 Start/Stop(End) Ramp의 증감량 및 이유

## 7.2 초기 버전과 고도화 버전

| 단계 | 추천 방식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MVP | Rule/Threshold 기반 | Accepted 라벨 구간, Percentile/Range 등을 이용해 안전하게 추천 |
| 2단계 | 분류/회귀 모델 | Feature→Acceptable 확률, 응답성 예측 |
| 3단계 | Preference/Bayesian Optimization | 시험 횟수를 줄이면서 다음 Ramp 후보를 능동 추천 |

# 8. 시험 및 데이터 처리 Workflow

[시험 수행 및 로그 저장] ↓ [프로그램에 CAN/CSV/MDF 로그 Import] ↓ [Channel Mapping: 자동추천 → 드롭다운 확인 → 단위·데이터 검증 → Mapping Confirm] ↓ [Arm Angle % → Filtering → d(Arm%)/dt 생성] ↓ [Movement Start/Stop 이벤트 검출 + 이벤트 시점 Arm Angle %로 Zone 할당 + UP/DOWN 판정] ↓ [Current CAN → dCurrent/dt / 실제 Start·Stop Ramp / Response Time 계산] ↓ [Head P → dP/dt, Pitch → dPitch/dt → d²Pitch/dt² 자동 생성] ↓ [각 Start/Stop Event Window별 충격·Pitch·응답성 Feature 계산] ↓ [기준 시험원 Profile과 비교: Accept / Borderline / Reject] ↓ [우측 추천값 제시] ← 참고용 ↓ [사용자 Drag/기울기/수치입력으로 Ramp 수정] ↓ [Calibration Set Export → 장비 적용 → 재시험 → 새 로그 재업로드] ↓ [최종 Parameter Confirm → Version 저장]

Workflow 진입 조건: 필수 매핑·단위·Current 역할의 오류가 없고 Mapping Confirm이 완료되어야 한다. 선택 미매핑 경고와 분석 제외 구간은 결과에 남긴다.

## 8.1 Movement Start/Stop 이벤트 Window

Start/Stop 이벤트는 Zone 경계 통과가 아니라 실제 암 운동 상태 변화로 정의한다. Start는 정지 상태에서 d(Arm%)/dt가 Start Threshold를 지속적으로 초과하는 시점, Stop은 이동 상태에서 d(Arm%)/dt가 Stop Threshold 이하로 지속되는 시점이다. 이벤트 시점의 Arm Angle Percent로 Zone을 판정한다. 각 이벤트 전후에는 설정 가능한 분석 Window를 두되, Start 분석은 Current 발생/상승 시작점까지 앞쪽으로 확장하여 Start Ramp와 Response Delay를 계산하고, Stop 분석은 Current 감소/종료 시작점부터 정지 후 Settling까지 포함하여 Stop Ramp·충격감·응답성을 계산한다.

# 9. 데이터 구조 및 이력관리

| Entity | 주요 필드 |
| --- | --- |
| ExpertProfile | Profile ID, 기준인원, Version, Label 정책 |
| TestCondition | 장비 ID, Zone, Direction, RPM, Payload, Oil Temp, Ride Control |
| CalibrationSet | 16개 Ramp 값, 작성자, 날짜, Parent Version |
| RawLog | Timestamp, Signal ID, Raw Value, Unit, Sampling Info, Source File |
| Event | Event Type(Start/Stop), Event Timestamp, Arm Angle %, Zone, Direction, dArm/dt Threshold/Hold 설정, Current onset/decay Timestamp |
| FeatureSet | Start/Stop 구분, Current Ramp, dCurrent/dt, Response Delay/Stop Response Time, dP/dt, ΔP, Pitch, ΔPitch, dPitch/dt, d²Pitch/dt², Settling 등 |
| Label | Shock/Pitch/Responsiveness/Overall + Comment |
| Recommendation | 추천 Start/Stop(End) 변화량, Confidence, Reason |
| Approval | 최종 Confirm 사용자, Version, 승인메모 |

모든 Calibration 변경은 이전값/변경값/변경자/시간/사유를 저장한다.

Raw Log는 원본 보존하고 Feature 계산 Version을 별도 기록하여 알고리즘 변경 시 재계산 가능하게 한다.

Calibration Set 비교 기능: 현재 vs 기준 vs 이전 버전 vs 추천값.

CSV/Excel/JSON Export를 지원한다. 본 프로젝트는 Offline 분석·Calibration Set Export까지를 범위로 하며, 실시간 CAN 연결 및 ECU 직접 Write 기능은 구현범위에서 제외한다.

RawLog와 FeatureSet에는 Mapping Profile ID/Version, 확정 매핑 스냅샷, 단위 변환 및 데이터 검증 결과를 연결하여 동일 입력의 분석을 재현할 수 있게 한다.

# 10. Validation / Safety 요구사항

Pressure/Pitch 등의 절대 안전 Limit을 감성 Profile보다 우선 적용한다. 감성상 Accept라도 Safety Limit 초과 시 저장/적용 불가.

추천값은 반드시 Parameter Min/Max, Change Step, Zone Boundary Rule 내에서만 생성한다.

한 번에 허용되는 Ramp 변화폭을 제한하는 “Max Delta per Iteration” 옵션을 둔다.

70~100% 구간의 100% Endpoint는 항상 동일값 유지 여부를 자동검증한다.

Zone 경계(30/50/70%)는 이벤트 발생 위치를 분류하기 위한 기준이다. 경계 바로 아래/위에서 Start 또는 Stop이 발생한 반복시험을 비교하여 인접 Zone Parameter 간 감성 불연속이 과도하지 않은지 별도 검증한다. 경계를 단순 통과하는 동작은 그 자체로 Start/Stop 이벤트로 기록하지 않는다.

추천 알고리즘이 충분한 라벨 데이터를 확보하지 못한 경우 “추천 불가/데이터 부족”을 명확히 표시하고 임의값을 생성하지 않는다.

## 10.1 프로그램 Accept/Reject 표시 예시

| 상태 | 표시 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| PASS | Acceptable | 기준 감성 및 Safety 조건 모두 만족 |
| CAUTION | Borderline | 허용경계 근처. 반복시험 권장 |
| FAIL-SHOCK | Reject | Pressure/Pitch 충격 관련 감성 초과 |
| FAIL-PITCH | Reject | 특히 DOWN 상단에서 Pitch 기준 초과 |
| FAIL-SLOW | Reject | 충격은 낮지만 응답성 기준 미달 |
| NO DATA | 분석불가 | 센서 누락/표본 부족/모델 신뢰도 부족 |

# 11. 개발 범위 제안(MVP)

## 11.1 1차 MVP - 반드시 구현

4개 Zone / UP-DOWN 선택 및 총 16개 Ramp Parameter 관리

Ramp Profile 그래프 + Drag / 기울기 입력 / Parameter 수동입력 양방향 동기화

CAN/CSV Log Import 및 신호 Mapping 설정

Arm Angle Percent + d(Arm%)/dt 기반 Movement Start/Stop 이벤트 자동 검출, 이벤트 시점 Zone 할당, 시간동기화 및 이벤트 Window 표시

Head Pressure/Pitch Angle 원신호 기반 파생 Feature(dP/dt, dPitch/dt, d²Pitch/dt²) 자동 생성 및 그래프 Overlay

기준 시험원 Profile/라벨 DB 입력 및 조회

Accept/Borderline/Reject 판정과 원인 표시

추천값 Side Panel(초기에는 Rule 기반)

Calibration Version 저장/비교/복원/Export

## 11.2 2차 확장

※ 범위 고정: 고도화 단계에서도 본 프로젝트의 기본 운영방식은 시험 후 로그 업로드 방식으로 유지한다. 실시간 CAN 연결, Live 계측, ECU 직접 Write는 별도 프로젝트로 분리한다.

복수 시험 로그 일괄 비교 및 구간별 성능 Trend 분석

시험조건별 기준 Profile 자동 선택 및 Batch Report 생성

복수 기준 시험원 Profile 및 팀 Consensus Profile 생성

Acceptability Probability 모델, Pairwise Preference 학습

Bayesian/Preference Optimization 기반 Next Trial 추천

자동 DOE/다음 시험조합 추천 및 Calibration 결과 리포트 자동화

# 12. 기능 Acceptance Criteria(개발 완료 판단 기준)

| ID | 검증 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Zone/방향 선택 | 0~30, 30~50, 50~70, 70~100 × UP/DOWN이 정확히 전환됨 |
| AC-02 | 100% Endpoint | 70~100% Parameter와 항상 동일하게 유지됨 |
| AC-03 | Profile 편집 | Drag/기울기/직접입력 중 어느 방식으로 수정해도 다른 방식과 즉시 동기화 |
| AC-04 | 로그 분석 | 10 ms 기준 Offline 로그를 Import해 d(Arm%)/dt 기반 Movement Start/Stop 이벤트를 검출하고, 이벤트 시점 Arm Angle %로 Zone을 할당하여 Window/Feature를 계산 가능 |
| AC-05 | Pitch Down 평가 | DOWN에서 Absolute Pitch와 ΔPitch 및 프로그램 생성 dPitch/dt, d²Pitch/dt²를 별도 계산/표시 |
| AC-06 | 감성 판정 | 기준 Profile에 따라 PASS/CAUTION/FAIL 원인 분류 |
| AC-07 | 추천 Side Panel | 추천은 표시만 하며 명시적 Apply 없이는 Parameter 미변경 |
| AC-08 | Version 관리 | 저장/비교/복원/변경이력 확인 가능 |
| AC-09 | 데이터 부족 처리 | 근거 부족 시 임의 추천 대신 NO DATA 표시 |
| AC-10 | 파생데이터 생성 | Head Pressure, Pitch Angle, Arm Angle %, Current 원신호로 dP/dt, dPitch/dt, d²Pitch/dt², d(Arm%)/dt, dCurrent/dt를 재현 가능하고 계산/검출 Version을 확인 가능 |
| AC-11 | Offline 범위 준수 | 실시간 장비 연결 없이 저장 로그 Import→판정→Ramp 수정→Export Workflow가 독립적으로 완료됨 |
| AC-12 | 메인 UI 배치 | 좌측 Arm Position/Zone, 중앙 Ramp Graph, 우측 Recommendation, 하단 Start/Stop 충격·응답 판정 영역을 한 화면에서 확인할 수 있고, Movement Start/Stop Marker와 Current/Arm Angle Track이 같은 시간축으로 동기화됨 |
| AC-13 | 실제 헤더 매핑 | sample data.csv의 8개 헤더가 원문 그대로 드롭다운에 표시되고 4.3 예시처럼 연결 가능하다. 전압 채널을 Arm Angle %로 자동 확정하지 않는다. |
| AC-14 | 자동추천과 확정 | 추천 결과를 수정할 수 있고 사용자 Mapping Confirm 전 분석 시작이 차단된다. UP/DOWN 분리 및 단일 Current 모드, Command/Actual 역할을 구분한다. |
| AC-15 | 필수 및 선택 검증 | 필수 신호·단위·역할 미확정 시 차단된다. Oil Temp/Payload 등 선택 미매핑은 경고와 제한 기능을 표시하고 진행할 수 있다. |
| AC-16 | 단위와 보정 | s/ms, A/mA, MPa/bar, rad/deg 변환을 기준값과 비교해 확인한다. 압력 단위를 추정 확정하지 않으며 전류 % 보정 정보가 없으면 %/sec 비교·추천을 차단한다. |
| AC-17 | 데이터 품질 | 결측·범위 초과·시간 중복/역전·Sampling 공백을 포함한 로그에서 오류 위치와 조치가 표시된다. 첫 전채널 0 샘플은 확인 대상으로 표시하며 자동 삭제하지 않는다. |
| AC-18 | Profile 재사용 | 저장 후 동일 구조 파일에서 매핑이 복원되고 재검증·재확정을 요구한다. 헤더 누락/변경·단위 변경 시 표시하며, 분석결과에서 사용 Profile Version과 변환식을 조회할 수 있다. |
| AC-19 | 기존 분석 회귀 | 확정 매핑으로 얻은 동일 표준 신호는 기존 이벤트 시각·Zone/방향·Feature 결과를 유지한다. Zone 경계 통과를 이벤트로 바꾸지 않으며 기존 메인 UI 스케치를 유지한다. |

# 13. 개발 착수 전 확정 필요 항목

Start/End(Current UI상 Start/Stop) Current Ramp의 ECU 내부 정확한 정의와 실제 Profile 계산식

16개 Parameter의 실제 명칭, 단위, Min/Max, Step, 저장 형식

Arm Position 0/30/50/70/100%의 계산 기준 및 센서값→정규화 방식

UP/DOWN Parameter의 Zone 선택 규칙, 정확히 30/50/70% 경계에서의 귀속 규칙, Parameter interpolation/step 변경 여부

CAN DBC/신호명/주기: Arm Angle Percent, Current Command 및/또는 Actual Coil Current, Head Pressure, Pitch Angle, RPM 등. Joystick은 선택 신호로 정의한다. dP/dt·dPitch/dt·d²Pitch/dt²·d(Arm%)/dt·dCurrent/dt는 입력신호가 아니라 프로그램 생성 파생데이터로 정의한다.

Movement Start/Stop 판정을 위한 d(Arm%)/dt Start Threshold, Stop Threshold, hysteresis, Hold Time 및 이벤트 전후 분석 Window의 초기값과 튜닝 방법

Pitch의 좌표계/부호 규칙과 장비 정지 상태 기준값

Pressure 및 Pitch 센서의 내부 필터 특성

기준 시험원의 초기 라벨링 시험 시나리오 및 반복횟수

Safety Limit과 “Too Slow” 응답성 기준

MVP는 시험 종료 후 Log Import 방식의 Offline Tool로 고정하며, 실시간 CAN 연결 및 ECU 직접 Write는 범위에서 제외

# 14. 개발자용 한 페이지 요약

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 프로그램 목적 | 베테랑 감성 기준으로 Arm Current Ramp Calibration을 시험 후 Offline 로그 분석 방식으로 지원 |
| 튜닝 구조 | 4 Zone × UP/DOWN × Start/Stop(ECU 명칭 End) = 16개 독립 Ramp Parameter |
| 100% 처리 | 독립값 없음. 70~100% Zone 값 유지 |
| 핵심 UI | Ramp Profile 그래프 직접 Drag + %/sec 입력 + Parameter 직접입력 |
| 추천 UI | 우측 Side Panel 참고값. 자동적용 금지 |
| 핵심 신호 | Arm Angle %, Current Command 및/또는 Actual Coil Current, Head Pressure, Pitch Angle (+RPM/Temp/Payload 등). Joystick은 선택, 미분 신호는 입력 불필요 |
| 기본 Sampling | 10 ms / 100 Hz 기준. 프로그램이 원신호에서 파생 미분데이터를 생성 |
| UP 감성 | Movement Start/Stop별 Pressure transient + Pitch angular response + 응답시간/정착성 |
| DOWN 감성 | Movement Start/Stop별 위 항목 + 특히 상단 DOWN에서 Absolute Pitch / ΔPitch 중요 |
| 기준 데이터 | 기준 시험원 Profile + 반복 라벨링 + 시험조건 |
| 최적화 목표 | 충격 최소가 아니라 감성 허용범위 내 최적 응답성 |
| 최종 결정 | 사용자가 Confirm. 추천값은 보조 |
| 운영 방식 | 시험 종료 후 CAN/CSV/MDF 로그 업로드 기반 Offline 분석. Live CAN/ECU Write 제외 |
| 구간 판정 | Arm Angle %는 Zone 분류값으로 사용. 실제 Start/Stop은 d(Arm%)/dt 기반 운동 시작/정지 시점으로 검출하고 이벤트 순간 Arm Angle %로 Zone 할당 |
| 파생 데이터 | Head Pressure→dP/dt, Pitch Angle→dPitch/dt→d²Pitch/dt², Arm Angle%→dArm/dt, Current→dCurrent/dt/실제 Ramp를 프로그램이 자동 생성 |
| UI 스케치 반영 | 좌측 Arm 위치/Zone(0/30/50/70/100), 중앙 Start/Stop Ramp 그래프와 Event Marker, 우측 추천값, 하단 충격/응답 판정표의 4영역 배치를 기본으로 함 |

최종 구현 철학 사람의 감성을 완전히 AI로 대체하는 프로그램이 아니라, “감성을 데이터화하여 사람이 더 빠르고 일관되게 Calibration할 수 있게 하는 도구”로 설계한다.